Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия

Дисциплина «Компьютерные сети»

Отчет по домашней работе №1

«Методы кодирования в компьютерных сетях»

Студент:

Алхимовици Арсений 
группа P3310

Преподаватель:

Авксентьева Елена Юрьевна

г. Санкт-Петербург, 2026 г.

# Оглавление

Оглавление	1

Цель работы	2

Формирование сообщения	2

Физическое кодирование исходного сообщения	3

М2 – Манчестерский код	3

AMI – потенциальный код без возврата к нулю	4

NRZ – Потенциальный код без возврата к нулю	5

RZ – Биполярный импульсный код	6

Сравнительный анализ	7

Вывод	7

Логическое (избыточное) кодирование исходного сообщения – (4B/5B)	8

Скремблирование исходного сообщения	9

Сравнительный анализ	12

Вывод	13

# Цель работы

Изучение методов физического и логического кодирования,

используемых в цифровых сетях передачи данных.

# Формирование сообщения

| Исходное сообщение | ААД |
| --- | --- |
| В шестнадцатеричном коде | С0 С0 С4 |
| В двоичном коде | 1100.0000 1100.0000 1100.0100 |
| Длина сообщения | 3 байта (24 бит) |

# Физическое кодирование исходного сообщения

Пропускная способность канала связи равна C = 100 Мбит/c

## М2 – Манчестерский код

Принцип: Логическая 1 — перепад с низкого на высокий уровень в середине такта. Логический 0 — перепад с высокого на низкий.

Верхняя граница частот: fв=C=100 МГц

Нижняя граница частот: fн=C2=50 МГц

Середина спектра: f12=fв+fн2=75 МГц

Средняя частота: fср=30fв + 18fн48=81.25 МГц

Ширина спектра: S=C2=50 МГц

Полоса пропускания: F=fв-fн=50 МГц

## NRZ – Потенциальный код без возврата к нулю

Принцип: 1 — высокий уровень, 0 — низкий уровень.

Макс. серия одинаковых бит: n = 6

Верхняя граница частот:     f_в = C/2 = 50.0 МГц  (чередование 1010)

Нижняя граница частот:     f_н = C/(2n) = C/12 = 8.33 МГц  (период 2n тактов)

Середина спектра:           f_1/2 = (f_в+f_н)/2 = 29.17 МГц

Средняя частота:            f_ср = (10·f_в/2 + 3·f_в/3 + 5·f_в/5 + 6·f_в/6)/24 = 16.67 МГц

Ширина спектра:             S = f_в - f_н = 41.67 МГц

## RZ – Биполярный импульсный код

Принцип: 1 — высокий уровень (+1) в первой половине такта, во второй половине — ноль; 0 — низкий уровень (−1) в первой половине такта, во второй половине — ноль.

Верхняя граница частот:     f_в = C = 100 МГц

Нижняя граница частот:     f_н = C/2 = 50.0 МГц

Середина спектра:           f_1/2 = (f_в+f_н)/2 = 75.0 МГц

Средняя частота:            f_ср = (30·f_в + 18·f_н)/48 = 81.25 МГц

Ширина спектра:             S = C/2 = 50.0 МГц

Полоса пропускания:         F = 50.0 МГц

## Метод AMI

Принцип: 0 — нулевой потенциал. 1 — поочередно положительный и отрицательный потенциал.

Макс. серия нулей:           n = 6  → f_н = C/12

Верхняя граница частот:     f_в = C/2 = 50.0 МГц  (чередование 1-0 или +1,-1)

Нижняя граница частот:     f_н = C/(2n) = 8.33 МГц  (период 2n тактов)

Середина спектра:           f_1/2 = (f_в+f_н)/2 = 29.17 МГц

Средняя частота:            f_ср = (30*f_в + 18*f_н)/48 = 34.38 МГц

Ширина спектра:             S = f_в - f_н = 41.67 МГц

Полоса пропускания:         F = f_в - f_н = 41.67 МГц

## Сравнительный анализ

| Метод кодирования | Спектр сигнала (МГц) | Постоянная составляющая | Самосинхронизация | Обнаружение ошибок | Стоимость реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 | 50 МГц | нет | есть | есть | 2 |
| AMI | 41.7 МГц | нет | нет | есть | 3 |
| NRZ | 41.7 МГц | есть | нет | нет | 2 |
| RZ | 50 МГц | нет | есть | есть | 3 |

## Вывод

В результате сравнения выбранных мною 4 методов физического кодирования можно сделать вывод, что лучшими способами кодирования являются M2 и RZ, так как они обеспечивают отсутствие постоянной составляющей, что сказывается на преобладании высоких частот и наиболее качественной передачи сигнала; данные способы кодирования обладают самосинхронизацией (приемника с передатчиком) и механизмом обнаружения ошибок.

# Логическое (избыточное) кодирование исходного сообщения – (4B/5B)

| В шестнадцатеричном коде | 3 5 E D 7 B 4 A |
| --- | --- |
| В двоичном коде | 11.010 1.1110 .1101.0 111.10 11.010 0.1010 |
| Длина сообщения | 3.75 байта (30 бит) |
| Избыточность | 0.25 (6 бит) |

Канал C = 100 Мбит/с (после 4B/5B + NRZ, n_бит = 30, макс. серия n = 4)

Верхняя граница частот:     f_в = C/2 = 50.0 МГц

Нижняя граница частот:     f_н = C/(2n) = 12.50 МГц

Середина спектра:           f_1/2 = (f_в+f_н)/2 = 31.25 МГц

Средняя частота:            f_ср = 16.67 МГц (формула NRZ)

Спектр сигнала:             S = f_в - f_н = 37.50 МГц

Полоса пропускания:         F = 50.0 МГц (от 0 до f_в)

Канал C = 1 Гбит/с (после 4B/5B + NRZ, n_бит = 30, макс. серия n = 4)

Верхняя граница частот:     f_в = C/2 = 500.0 МГц

Нижняя граница частот:     f_н = C/(2n) = 125.00 МГц

Середина спектра:           f_1/2 = (f_в+f_н)/2 = 312.50 МГц

Средняя частота:            f_ср = 166.67 МГц (формула NRZ)

Спектр сигнала:             S = f_в - f_н = 375.00 МГц

Полоса пропускания:         F = 500.0 МГц (от 0 до f_в)

Сравнение с исходным физическим кодом NRZ (без 4B/5B) при C = 100 Мбит/с

Исходное (только NRZ): 24 бит, макс. серия n = 6, S = 41.67 МГц

После 4B/5B + NRZ:     30 бит, макс. серия n = 4, S = 37.50 МГц

Вывод: 4B/5B ограничивает длинные серии (в 5-битных кодах не более 3 нулей подряд) те f_н выше.

# Скремблирование исходного сообщения

Рассмотрим полином вида Bi=Ai⊕Bi-x⊕Bi-y. Чем меньше x и y, тем больше обратных связей, что может лучше разбивать длинные последовательности одинаковых битов. Однако слишком маленькие значения могут не обеспечить достаточного перемешивания. Выберем x=5, y=7 Обоснование: полином 1 даёт макс. серию n = 7 , полином 2 — n = 5 , исходная — 6 . Выбираем полином 2 (меньшая макс. серия).

Bi=Ai⊕Bi-5⊕Bi-7

Исходное сообщение: 1100 0000 1100 0000 1100 0100

| B1 | = A1 | =1 |
| --- | --- | --- |
| B2 | = A2 | =1 |
| B3 | = A3 | =0 |
| B4 | = A4 | =0 |
| B5 | = A5 | =0 |
| B6 | = A6⊕B1 | =1 |
| B7 | = A7⊕B2 | =1 |
| B8 | = A8⊕B3⊕B1 | =1 |
| B9 | = A9⊕B4⊕B2 | =0 |
| B10 | = A10⊕B5⊕B3 | =1 |
| B11 | = A11⊕B6⊕B4 | =1 |
| B12 | = A12⊕B7⊕B5 | =1 |
| B13 | = A13⊕B8⊕B6 | =0 |
| B14 | = A14⊕B9⊕B7 | =1 |
| B15 | = A15⊕B10⊕B8 | =0 |
| B16 | = A16⊕B11⊕B9 | =1 |
| B17 | = A17⊕B12⊕B10 | =1 |
| B18 | = A18⊕B13⊕B11 | =0 |
| B19 | = A19⊕B14⊕B12 | =0 |
| B20 | = A20⊕B15⊕B13 | =0 |
| B21 | = A21⊕B16⊕B14 | =0 |
| B22 | = A22⊕B17⊕B15 | =0 |
| B23 | = A23⊕B18⊕B16 | =1 |
| B24 | = A24⊕B19⊕B17 | =1 |

| Получившееся сообщение | 1100 0111 0111 0101 1000 0011 |
| --- | --- |
| В шестнадцатеричном коде | C 7 7 5 8 3 |
| Длина сообщения | 3 байта (24 бит) |
| Макс. кол-во повторений | 5 символа |

Канал C = 100 Мбит/с (скремблирование + NRZ, макс. серия n = 5)

Верхняя граница частот:     f_в = C/2 = 50.0 МГц

Нижняя граница частот:     f_н = C/(2n) = 10.00 МГц

Середина спектра:           f_1/2 = (f_в+f_н)/2 = 30.00 МГц

Средняя частота:            f_ср = 16.67 МГц

Спектр сигнала:             S = f_в - f_н = 40.00 МГц

Полоса пропускания:         F = 50.0 МГц (от 0 до f_в)

# Сравнительный анализ

| Метод кодирования | Полезная пропускная сп-ть | Спектр | Синхронизация | Обнаружение ошибок | Реализация | Доп. временные затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4B/5B | падает | сужается | есть | есть | простая для человека | есть |
| Скремблирование | не меняется | не всегда сужается | нет | нет | простая для компьютера | есть |

После 4B/5B длина сообщения выросла с 24 до 30 бит (избыточность 20%), макс. серия сократилась до n = 4, спектр S = 37,50 МГц (исходный NRZ без 4B/5B: 41,67 МГц). После скремблирования длина осталась 24 бита, макс. серия уменьшилась с 6 до 5, спектр S = 40,00 МГц.

В результате сравнительного анализа методов логического кодирования можно прийти к выводу, что избыточное кодирование (4B/5B) имеет больше положительных критериев: спектр сужается (в нашем случае 41,67 => 37,50 МГц), присутствуют синхронизация и обнаружение ошибок за счёт выбора 5-битовых кодов без длинных серий нулей.

Однако у метода скремблирования сохраняется полезная пропускная способность: длина сообщения не меняется (24 бита), нет избыточных бит. В нашем случае скремблирование полиномом B_i = A_i ⊕ B_{i-5} ⊕ B_{i-7} сократило макс. серию с 6 до 5 и дало спектр 40 МГц; при другом сообщении спектр может сужаться не всегда. Также есть различие в сложности реализации: избыточное кодирование 4B/5B просто реализовать человеку — подстановкой 5-битовых кодов на место 4-битовых по таблице; скремблирование проще реализовать компьютеру, выполняя быструю операцию XOR по регистру сдвига.

# Вывод

В ходе выполнения Домашнего задания №1 я познакомился с разными методами физического и логического кодирования сообщений, проанализировав достоинства, недостатки и неоднозначные качества каждого из использованных методов. Я пришел к выводу о том, что у каждого метода есть свои достоинства и недостатки, реализующиеся в зависимости от исходных данных. Также я наглядно убедился в достоинствах избыточного кодирования.